2024 FPGA国赛能力测试题

注：题目二选一即可，所有题目只验收仿真波形。

- 十二小时制电子钟设计

创作一个12小时制的电子钟，带上午/下午指示器。要求如下：

  - 顶层模块命名为top。

  - 输入时钟信号为i_clk。

  - 复位信号i_rst将电子钟复位至00:00 am。

  - 使能信号为i_ena。

  - o_pm为0表示上午，o_pm为1表示下午。

  - o_hh、o_mm和o_ss均为两位的BCD码，分别代表小时（00-11）、分钟（00-59）和秒（00-59）。

  - 复位i_rst的优先级高于使能i_ena，即使未使能也能进行复位。

程序头：

module top(

input          i_clk,

input          i_rst,

input          i_ena,

output         o_pm,

output [7 : 0] o_hh,

output [7 : 0] o_mm,

output [7 : 0] o_ss

);

endmodule

Benchmark：

module tb();

reg          i_clk = 0;

reg          i_rst = 1;

reg          i_ena = 1;

wire         o_pm;

wire [7 : 0] o_hh;

wire [7 : 0] o_mm;

wire [7 : 0] o_ss;

top test(

.i_clk (i_clk),

.i_rst (i_rst),

.i_ena (i_ena),

.o_pm  (o_pm ),

.o_hh  (o_hh ),

.o_mm  (o_mm ),

.o_ss  (o_ss )

);

always #1 i_clk = ~i_clk;

initial begin

#3 i_rst <= 0;

#7 i_rst <= 1;

#3 i_rst <= 0;

#1000000;

$stop;

end

endmodule

- 游戏机自动计费功能设计

实现一个游戏机计费程序的设计。某游戏机具有多个模式，价格不同，要求如下：

  - 普通模式每分钟1元，畅玩模式每分钟收费2元，体验模式不计费但是只能体验一次，且时间限制为5分钟，体验结束回到普通模式（reset后体验次数重置）；

  - 默认情况下为普通模式(boost为2’b01)，在boost为2’b10时进入畅玩模式，在boost为2’b11时进入体验模式，boost为2’b00时关闭游戏机（等待状态）；

  - 游戏机采用预付费模式，输入端口money的数值为预付费用，在set信号有效时，将money的数值读入。输出端口remain的数值为剩余费用，当费用小于10元时，黄色信号灯yellow亮起。当费用不足时，红色信号灯red亮起；

  - 在游戏过程中可以通过set端口续费。每次set信号有效将此时刻money的数值加到remain之中。

注:在程序中以每个时钟周期代表一分钟，每个单位大小表示1元。

程序头：

module game_count(

input rst_n,

input clk,

input [9:0]money,

input set,

input [1:0]boost,

output [9:0]remain,

output yellow,

output red

);

endmodule

Benchmark：

module tbtb();

reg rst_n;

reg clk;

reg [9:0]money;

reg set;

reg [1:0]boost;

wire [9:0]remain;

wire yellow;

wire red;

game_count test(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.money(money),

.set(set),

.boost(boost),

.remain(remain),

.yellow(yellow),

.red(red)

);

initial begin

clk = 0;

rst_n = 0;

set = 0;

boost = 2'b01;            //普通模式

money = 10'd0;

#15 rst_n = 1;

#10 money = 10'd15;

#10 set = 1;             //充值15元

#10 set = 0;

#50 boost = 2'b11;        //体验模式

#30  money = 10'd15;

#70  set = 1;            //再充值1次

#10  set = 0;

#50  boost = 2'b10;      //畅玩模式

#50  boost = 2'b11;      //第二次进入体验模式，按题意应当无法进入

#10  boost = 2'b00;      //关机

#20  boost = 2'b01;      //重新进入普通模式一直到红灯亮

end

always #5 clk = ~clk;

endmodule